厦工（三明）重型机器有限公司

设 备 技 改 采 购

招

标

文

件

招标编号：

项目名称：X荧光光谱分析仪

厦工（三明）重型机器有限公司

2025年03月

目   录

第一章  投标人须知

第二章  技术规格、参数与要求

- 总则

- 配置要求

- 设备和相关技术要求

1. 设备技术参数和性能要求

2.质量保证、售后服务说明

3.培训计划

- 投标文件

- 封面格式

- 目录格式

- 投标函

- 制造商授权函

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 货物详细技术参数、性能及配置说明

- 售后服务承诺

  - 投标人须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况： 项目实施地点：福建省三明高新技术产业开发区金沙园金明路850号（三明市沙县） 项目内容：厦工（三明）重型机器有限公司设备技改采购 采购货物名称：具体详见第二章 |
| 2 | 投标报价：最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、税收、保险费和设备安装、调试以及伴随服务费等一切费用）。 |
| 3 | 合格投标人资格条件： 投标人具有国内独立法人资格，具有本次招标项目的经营许可，有能力提供本次项目的服务。投标人公司必须在福建省内具有本地化的售后服务人员及措施。 |
| 4 | 货物验收合格后运行1年所需的备品备件，其价格包括在投标报价中。 |
| 5 | 投标文件份数：正本一份，副本一份，用U盘保存的电子版一份。 |
| 6 | 投标文件提交截止时间：各投标单位必须将投标文件装入信封内密封，封面标注项目名称与编号，并在密封处加盖单位公章。于2025年5月10日16：00 时(北京时间)前由投标方亲自送到或快递送到（快递时间应考虑在内）招标方。 电子版投标文件通过公司招标电子邮箱：XGSZZB@163.com发送 提交地址: 福建省三明高新技术产业开发区金沙园金明路850号， 邮编: 365500 单位： 厦工（三明）重型机器有限公司。 地点：公司办公楼五楼纪检监察室 收件人：孙雪群 收件人电话：13950900626 |
| 7 | 质保期：验收合格后12个月。 |
| 8 | 付款方法和条件： 1．签约后l 0日内，甲方（招标方）向乙方（中标方）支付合同总额30％的预付金。 2．设备发货前7日内，甲方接收乙方发货通知并确认后，甲方向乙方支付合同总金额30％的发货款。 3．设备安装调试完毕并经最终综合验收合格后7日内，甲方向乙方支付合同金额30％，乙方开据全额发票。 4．质保期（12个月）满后一个月内，甲方向乙方结清余款10%。 |
| 9 | 招标方法：邀请招标 开标时间：2025年 5 月 11 日(北京时间) 开标地点：厦工（三明）重型机器有限公司 |
| 10 | 投标文件规范： 投标文件严格按招标文件要求的格式填写。否则可以视为无效标文。 标文中技术问题有不明确之处， 解答人；郑陈岗 手机号；13950952715 |
| 12 | 投标方提供证明材料： - 营业执照（照片） - 银行出具的开户银行基本存款账户（照片或原件复印件） - 近三年销售业绩 |

  - 技术规格、参数与要求

- 总则

- 本技术规范书适用于厦工（三明）重型机器有限公司工业园的设备，并提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装调试等方面的技术要求。

- 本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标人应保证提供符合本技术规范和工业标准的功能齐全的优质产品。

- 如投标人没有对本技术规范书提出书面异议(或差异)，招标人则可认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。如有差异(无论多少)，均应填写到本技术规范书的偏离表中。

- 配置要求

- 手持式分析仪主机，1套；

- 手提便携箱，1套；

- 可充电锂电池，2块

- 电池充电适配器，1套；

- PC连接线，1条；

- 窗口膜片，5张

- 16GB随机U盘，1个

- 可新增曲线软件，1套

- 设备性能、技术要求；

1、设备技术参数和性能要求

| 序号 | 技术要求 | 投标人技术配置 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素范围：至少42种元素同时显示—Mg Al Si P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Rh Pd Ag Cd Sn Sb Ba La Hf Ta W Tl Pb Bi Th U |  |  |  |
| 2 | 设备功能：合金成分定量分析及结果显示，检测时对材料表面形状无要求，可实现在现场对被检测材料进行完全无损的快速检测。可快速检测并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金合金成分和铝镁合金的牌号，以及各种铜材料成分和杂质成分。 |  |  |  |
| 3 | 激发源：采用耐长时间激发，熔点高于1800摄氏度的铑元素作为靶材。 |  |  |  |
| 4 | 重量: 不大于1.6kg(含电池) |  |  |  |
| 5 | 显示器：屏幕采用内嵌式一体化设计，彩色可视度高显示屏，可有效避视觉盲区，更适合现场应用。 |  |  |  |
| 6 | 开机密码保护：设使用密码和管理密码两种权限，设备前端设有红外探测器和背散射感应器，环保性能极佳，保证使用人员安全。 |  |  |  |
| 7 | 设备扳机具备一键式测试功能，自动激发，测试期间无需一直按着扳机。 |  |  |  |
| *8 | 激发电压：最高50KV，采用不同电压三段连续激发，可对每阶段激发时间进行调整，轻质元素具备良好的信号外，测试效率具有保证。 |  |  |  |
| *9 | 快速分析效率：预装多基体标准合金库，合金库中包括常用合金牌号，检测后自动匹配，用户也可自己建立合金牌号库，2s可显示合金牌号，可单独显示某些元素成分，用于快速筛分混料。 |  |  |  |
| *10 | 颜色鉴定法：设备必须显示库内牌号要求元素范围，对在范围内的元素显示绿色，范围边缘元素显示黄色，超出范围的元素显示红色，用不同颜色标注各元素测量结果是否合格，无须使用人员掌握繁琐的牌号库，设备检测显示直观、使用方便。 |  |  |  |
| *11 | 分析数据的便捷性：单位可设置PPM，百分比或者特别，如：mg/Kg,mg/L等单位，可精确到小数位数后5位，即：0.00001。 |  |  |  |
| *12 | 安全防护性：探测器表面采用防扎型保护窗，在探测器正上方配备防护网罩，防止探测器被现场复杂工况被尖锐材料扎破；防扎网罩至少可承受40N的力。 |  |  |  |

注：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应写“响应”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。

2、保证、售后服务说明

质量保证： 1、设备质保一年，一年内厂家进行三包服务。 2、免费给予设备软件升级。

售后服务说明： 1、质保期：终检合格之日起12个月，质保期内中标方应实行“三包”，保质期满，实行终身保修。中标方应无偿提供质保期内人工费和配件费。 2、设备在使用过程中，如发现质量问题，中标方在接到招标方通知后，4小时内做出答复，48小时派出售后服务人员到达现场，及时排除故障。 3、中标方应定期回访，帮助解决使用问题和软件升级。

3、培训计划

提供现场培训，由专业工程师在公司进行培训。

培训计划如下：

一、交货时到现场开箱验货并培训设备安装、保养等硬件知识。

二、常规培训

1、设备及软件的操作讲解、及基本测量方法的介绍

2、设备及软件的实操培训、练习

3、实战练习，在客户现场进行工件测量，疑点答疑，巩固测量方法。

4、确保相关人员熟练掌握并能独立操作.

三、不定期上门进行回访培训，对前一阶段的设备使用过程产生的疑问进行交流。

  - 投标文件

封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:	 包号:	 采购人：	 代理机构:

投标人名称（ 加盖公章）：	 投标人详细地址：	 投标人联系电话：	 投标人统一社会信用代码：

年         月

- 目录

- 第一部分 资格证明文件

- 投标函 ·  · · · · · · · · ·········

- 制造商授权函·  · · · · · · · · ·· ····

- 投标一览表·  · · · · · · · · ··  ····

- 投标分项报价表·  · · · · · · · · ·····

- 技术规格偏离表·  · · · · · · · · ··  ···

- 商务条款偏离表·  · · · · · · · · ··  ··

- 货物详细技术参数、性能及配置说明·  · · · · · ·

- 售后服务承诺书· · · · · · · · ·······

- 投标函

- 投标函 （采购人名称）： 我方全面研究了(项目名称） 的招标文件（ 招标文件编号 ）， 决定参加贵 单位组织的本项目投标。 我方授权（姓名 、 职务）代表我方（投标人的名称） 全权处理本项目投标的有关事宜。 1 · 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务， 总 投标价为人民币 万元（大写： ）。 2.一旦我方中标 ， 我方将严格履行合同规定的责任和义务 ，保证于合同签 字生效后 日内完成所采购标的物的安装 、 调试 ， 并交付采购人验收 、 使 用。 3.我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 和《中华人民共和国 政府采购法实施条例》 ， 不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政 府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期 日内撤回投标 文件。 4.我方承诺未列入 “信用中国 ” 网站（ www.creditchina.gov.cn ） 失信被执行人， 重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单 ，符合《中华人民 共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动 中没有重大违法记录。 5.我方若中标 ，本承诺将成为合同不可分割的一部分 ，与合同具有同等的 法律效力。 6.如违反上述承诺 ， 我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚。 7.我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表） 1份和投标文件 对应的哈希值。 8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的 ， 与投标有关的文件资料 ， 并保证 我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。 9.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。 投标人（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 联系电话 ： 日 期 ： 年 月 日 注: 不提供此函视为无效投标。

- 制造商授权函

- 开标一览表

- 开标一览表 投标人名称： 项目名称： 招标文件编号： 投标人名称; 总价(万元); 质保期; 交货期. 注： 1.报价应是设备主机及附件货款 、 运输费 、 运输保险费 、 装卸费 、 安装调 试费及其他应有的费用。 投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 2. “开标一览表 ”必须签字或盖章 ， 否则为无效投标 ， 可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。 投标人（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日

- 投标分项报价表

- 报价明细表 项目名称： 招标文件编号： 单位：万元 货 物 名 称; 品 牌; 型 号; 数 量; 单 价; 总 价; 交 货 期; 质 保 期; 备 注. 注： 1.报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。 投标人（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日

- 技术规格偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标人技术配置 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素范围：至少42种元素同时显示—Mg Al Si P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Rh Pd Ag Cd Sn Sb Ba La Hf Ta Tl Pb Bi Th U |  |  |  |
| 2 | 设备功能：合金成分定量分析及结果显示，检测时对材料表面形状无要求，可实现在现场对被检测材料进行完全无损的快速检测。可快速检测并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金合金成分和铝镁合金的牌号，以及各种铜材料成分和杂质成分。 |  |  |  |
| 3 | 激发源：采用耐长时间激发，熔点高于1800摄氏度的铑元素作为靶材。 |  |  |  |
| 4 | 重量: 不大于1.6kg(含电池) |  |  |  |
| 5 | 显示器：屏幕采用内嵌式一体化设计，彩色可视度高显示屏，可有效避视觉盲区，更适合现场应用。 |  |  |  |
| 6 | 开机密码保护：设使用密码和管理密码两种权限，设备前端设有红外探测器和背散射感应器，环保性能极佳，保证使用人员安全。 |  |  |  |
| 7 | 设备扳机具备一键式测试功能，自动激发，测试期间无需一直按着扳机。 |  |  |  |
| *8 | 激发电压：最高50KV，采用不同电压三段连续激发，可对每阶段激发时间进行调整，轻质元素具备良好的信号外，测试效率具有保证。 |  |  |  |
| *9 | 快速分析效率：预装多基体标准合金库，合金库中包括常用合金牌号，检测后自动匹配，用户也可自己建立合金牌号库，2s可显示合金牌号，可单独显示某些元素成分，用于快速筛分混料。 |  |  |  |
| *10 | 颜色鉴定法：设备必须显示库内牌号要求元素范围，对在范围内的元素显示绿色，范围边缘元素显示黄色，超出范围的元素显示红色，用不同颜色标注各元素测量结果是否合格，无须使用人员掌握繁琐的牌号库，设备检测显示直观、使用方便。 |  |  |  |
| *11 | 分析数据的便捷性：单位可设置PPM，百分比或者特别，如：mg/Kg,mg/L等单位，可精确到小数位数后5位，即：0.00001。 |  |  |  |
| *12 | 安全防护性：探测器表面采用防扎型保护窗，在探测器正上方配备防护网罩，防止探测器被现场复杂工况被尖锐材料扎破；防扎网罩至少可承受40N的力。 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年   月    日

- 投标商务条款

- 质量证明 1、 2、 3、

- 业绩证明 1、 2、 3、

- 货物详细技术参数，性能及配置说明

- 售后服务承诺书

评标办法

522793529387388928

符合性检查的内容及标准

| 序 号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标 文件的签 署、盖章 | 是否按招标文件要求签署、盖章 |
|  | 投标函、商务响应表、技术响应表 | 是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文 件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。 |
|  | 采购预算或最高限价 | 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |
|  | 采购人不能接受的附加条件 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |
|  | 法律、法规和招标 文件规定的其他无效情形 | - 不同投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编 制； - 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事 宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； - 不同投标人的投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件是否相互混装； - 其它无效情形。 |

评分标准（附于首页）

| 1、价格分（共计29分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标指标 | 评议内容 | 分值 |
| 价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 | 29分 |
| 2、技术分（共计51分） |  |  |
| - 技术基准分 | 投标人完全满足或高于招标文件“基本技术要求”的得21分，每有一项不满足扣3分，扣完为止。 评审依据：凭提供技术参数偏离说明表、设备的技术参数确认函计分。 | - 21分 |
| - 技术先进性 | - *激发电压：最高50KV，采用不同电压三段连续激发，可对每阶段激发时间进行调整，轻质元素具备良好的信号外，测试效率具有保证。具备该功能得6分 评审依据：凭提供该设备具备该功能的测试界面图片证明。 （2）快速分析效率：预装多基体标准合金库，合金库中包括常用合金牌号，检测后自动匹配，用户也可自己建立合金牌号库，2s可显示合金牌号，可单独显示某些元素成分，用于快速筛分混料。可快速显示牌号的得3分，可单独显示元素的得3分。 评审依据：凭提供提供2s可显示合金牌号，及单独显示Ni元素用于筛分不锈钢316和304的测试图片加盖公章佐证。 （3）颜色鉴定法：设备必须显示库内牌号要求元素范围，对在范围内的元素显示绿色，范围边缘元素显示黄色，超出范围的元素显示红色，用不同颜色标注各元素测量结果是否合格，无须使用人员掌握繁琐的牌号库，设备检测显示直观、使用方便。具备该功能的得6分。 评审依据：凭提测试界面图片佐证。 （4）分析数据的便捷性：单位可设置PPM，百分比或者特别，如：mg/Kg,mg/L等单位，可精确到小数位数后5位，即：0.00001。具备该功能的得6分。 评审依据：凭提设备设置界面图片佐证。 （5）安全防护性：探测器表面采用防扎型保护窗，在探测器正上方配备防护网罩，防止探测器被现场复杂工况被尖锐材料扎破；防扎网罩至少可承受40N的力。具备该功能的得6分。 评审依据：凭提设备制造商官方证明或者专利文件佐证。 | - 30分 |
| 3、商务分（共计20分） |  |  |
| - 质量证明 | 1、投标人或所投产品制造商需提供同类产品（不低于标的物配置）在国内知名企业投用至今（已达3年及以上）主机完好仍然可以正常使用的证明（须有业主单位盖章）。每提供1份得5分，最高得15分。 评审依据：凭提供产品质量及使用寿命证明加盖公章佐证。 | - 15分 |
| - 业绩 | 投标人或所投产品制造商提供2020年1月1日至今投标同型号X射线荧光光谱分析仪的采购合同业绩，按照提供的合同业绩份数进行打分：每提供1份得2分，最高得5分。 评审依据：凭提供项目合同的复印件加盖公章佐证。 | - 5分 |